參考試題－缺氧作業主管

| 題號／答案 | 題目 |
| --- | --- |
| 1、（3） | 勞動基準法計職業災害補償引用「平均工資」一詞，指災害發生之當日前多久期間內所得工資總額除該期間之總日數所得之金額？○1 一個月○2 3 個 月○3 6 個月○4 1 年。 |
| 2、（3） | 依勞動基準法規定，勞工每幾日中至少應有一日休息作為例假？○1 ５○2 ６○3 ７○4 １４。 |
| 3、（1） | 依勞動基準法規定，勞工遭受職業災害後，雇主之職業災害補償原則為下列何者？○1 不論雇主有無過失責任，均應予以補償○2 視雇主有無過失決定補償與否○3 視勞工有無過失決定補償與否○4 視勞工是否提出要求決定 補償與否。 |
| 4、（2） | 依勞動基準法規定，勞工因職業災害死亡，雇主除給與 5 個月平均工資喪葬費外，並應一次给予其遺屬多少個月平均工資之死亡補償？○1 ３０○2 ４０○3 ５０○4 ６０。 |
| 5、（2） | 依勞動基準法規定，勞工遭遇職業災害死亡，其死亡補償受領之遺屬第一順位為下列何者？○1 父母○2 配偶及子女○3 祖父母○4 兄弟姊妹。 |
| 6、（1） | 依勞動基準法施行細則規定，勞工因職業災害死亡，雇主應於幾日內給予 其遺屬喪葬費？○1 ３○2 ５○3 １０○4 １５。 |
| 7、（3） | 對於事業單位有違反勞動法令規定之檢查結果，勞動檢查機構應於幾日內以書面通知立即改正或限期改善？○1 ５○2 ８○3 １０○4 １５。 |
| 8、（1） | 經勞動檢查機構以書面通知之檢查結果，事業單位應於該違規場所顯明易 見處公告幾日以上？○1 ７○2 １０○3 １５○4 ３０。 |
| 9、（4） | 下列何者不屬於職業安全衛生法所稱之職業災害？○1 勞工於噴漆時有機溶劑中毒○2 勞工因工作罹患疾病○3 勞工為修理機器感電死亡○4 化學工 |

|  | 廠爆炸致居民死傷多人 |
| --- | --- |
| 10、（3） | 依職業安全衛生法規定，職業災害係工作者於下列何種場所之建築物、機械、設備、原料、材料、化學物品、氣體、蒸氣、粉塵等或作業活動及其他職業傷原因引起之疾病、傷害、失能或死亡？○1 作業場所○2 工作場所 ○3 勞動場所○4 活動場所。 |
| 11、（3） | 職業安全衛生法之中央主管機關為下列何者？○1 內政部○2 行政院國家永續發展委員會○3 勞動部○4 衛生福利部。 |
| 12、（1） | 依職業安全衛生法規定，僱用勞工時應施行下列何種檢查？○1 體格檢查 ○2 定期健康檢查○3 特殊健康檢查○4 其他經中央主管機關指定之健康檢查。 |
| 13、（2） | 依職業安全衛生法規定，事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時， 事前告知之事項未包括下列何者？○1 其事業工作環境○2 人員薪資○3 危害因素○4 有關安全衛生規定應採取之措施。 |
| 14、（3） | 依職業安全衛生法規定，事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，應由何者指定工作場所負責人，擔任統一指揮及協調工作？○1 承攬人○2 再承攬人○3 原事業單位○4 檢查機構。 |
| 15、（4） | 依職業安全衛生法規定，事業單位工作場所如發生職業災害，應由下列何者會同勞工代表實施調查、分析及做成紀錄？○1 勞動檢查機構○2 警察局 ○3 縣市政府○4 雇主。 |
| 16、（4） | 於勞動契約存續中，由雇主所提示，使勞工履行契約提供勞務之場所，為職業安全衛生法施行細則所稱之何種場所？○1 職業場所○2 工作場所○3 作業場所○4 勞動場所。 |
| 17、（4） | 依職業安全衛生設施規則規定，固定梯之上端應比所靠之物突出多少公分以上？○1 ３０○2 ４０○3 ５０○4 ６０。 |
| 18、（4） | 依職業安全衛生設施規則規定，設置之固定梯長超過６公尺時，應每隔多 |

|  | 少公尺以下設一平台？○1 ６○2 ７○3 ８○4 ９。 |
| --- | --- |
| 19、（2） | 依職業安全衛生設施規則規定，下列有關固定梯使用應符合之條件，何者有誤？○1 踏條應等間隔○2 梯腳與地面隻腳渡應再 75 度以上○3 不得有妨 礙工作人員通行的障礙物○4 應有防止梯移位之措施。 |
| 20、（2） | 依職業安全衛生設施規則規定，為防止墜落災害，有關固定梯應注意事項，下列敘述何者正確？○1 踏條與牆壁間之淨距不得超過 15 公分○2 梯之頂端應突出版面 60 公分以上○3 梯長連續超過 6 公尺時，應每隔 12 公尺以下設一平台○4 未設護籠或其他保護裝置，應每隔 9 公尺以下設一平 台。 |
| 21、（2） | 依職業安全衛生設施規則規定，對於從事熔接、熔斷、金屬之加熱及其他使用明火之作業或有發生火花之虞之作業時，不得以下列何種氣體作為通 風換氣之用？○1 氮氣○2 氧氣○3 一氧化碳○4 二氧化碳。 |
| 22、（4） | 依職業安全衛生設施規則規定，合梯梯腳與地面之角度應在多少度以內？ ○1 ３０○2 ４５○3 ６０○4 ７５。 |
| 23、（4） | 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者無強制規定要裝設感電防止用漏電斷路器？○1 營造工地之電器設備○2 使用對地電壓 220 伏特之手提電鑽 ○3 於潮濕場所使用電銲機○4 使用單向三線 220 伏特之冷氣機。 |
| 24、（3） | 依職業安全衛生設施規則規定，良導體機械設備內之檢修工作所用之手提式照明燈具，其使用之電壓不得超過多少伏特？○1 １２○2 １８○3 ２４ ○4 ６０。 |
| 25、（3） | 依職業安全衛生管理辦法規定，定期檢查、重點檢查之記錄應保存幾年以上？○1 １○2 ２○3 ３○4 ４。 |
| 26、（3） | 依職業安全衛生管理辦法規定，事業單位以其事業之全部或部分交付承攬或再承攬時，如該承攬人使用之機械、設備係由原事業單位提供者，該機 械、設備應由何者實施自動檢查？○1 承攬人○2 再承攬人○3 原事業單位 |

|  | ○4 檢查機構。 |
| --- | --- |
| 27、（2） | 依職業安全衛生教育訓練規則規定，訓練單位辦理缺氧作業或有機溶劑作業等有害作業主管安全衛生教育訓練時，期訓練時數均不得少於多少小 時？○1 ６○2 １８○3 ２４○4 ３０。 |
| 28、（2） | 以乙炔熔接裝置或氣體集合裝置從事金屬熔接、切斷或加熱作業人員應接受下列何種安全衛生教育訓練？○1 一般作業○2 特殊作業○3 危險性機械 操作人員○4 危險性設備操作人員。 |
| 29、（2） | 雇主對擔任工作場所急救人員之勞工，除醫護人員外，應使其接受急救人員訓練，依職業安全衛生教育訓練規則規定，其訓練時數不得低於多少小 時？○1 １２○2 １6○3 ３０○4 ６０。 |
| 30、（1） | 辦理新僱勞工一般安全衛生教育訓練時，其訓練時數依職業安全衛生教育訓練規則不得少於多少小時？○1 ３○2 ６○3 １２○4 １８。 |
| 31、（3） | 依勞工健康保護規則規定，勞工總人數為 345 人之事業單位，至少應有多 少位合格之急救人員？○1 ４○2 ５○3 ６○4 ７。 |
| 32、（2） | 為能依據勞工體能、健康狀況，適當選配勞工於適當之場所作業，雇主於僱用勞工時，應實施下列何種健康檢查？○1 一般健康檢查○2 一般體格檢 查○3 特殊體格檢查○4 健康追蹤檢查。 |
| 33、（4） | 依危害性化學品標示及通識規則規定，危害圖示有「骷髏頭」者，有可能 為下列何種危害性化學品？○1 致癌物質○2 生殖毒性物質○3 呼吸道過敏物質○4 急毒性物質。 |
| 34、（3） | 下列何種物質是危害性化學品標示及通識規則中指定之危險物？○1 致癌物質○2 毒性物質○3 氧化性物質○4 腐蝕性物質。 |
| 35、（4） | 依危害性化學品標示及通識規則規定，致癌物質之危害圖式，為下列何 者？○1 驚嘆號○2 骷髏頭○3 癌細胞○4 人頭及胸腔。 |
| 36、（2） | 依缺氧症預防規則規定，下列何者非為缺氧危險場所？○1 供裝設電纜之 |

|  | 人孔內部○2 地下室餐廳○3 置放木屑之倉庫內部○4 置放紙漿液之槽內部。 |
| --- | --- |
| 37、（1） | 依缺氧症預防規則規定，下列敘述何者有誤？○1 貫通腐泥層之地層之隧道內部非屬缺氧危險作業場所○2 曾放置氮之儲槽內部屬缺氧危險場所○3應採取隨時可確認空氣中氧氣濃度之措施○4 雇主使勞工從事缺氧危險作 業時，應置備梯子，供勞工緊急避難或救援人員使用。 |
| 38、（3） | 依缺氧症預防規則規定，下列敘述何者正確？○1 應指派 2 人以上之監視人員○2 作業場所入口應公告職業安全衛生業務主管姓名○3 曾置放海水之槽屬缺氧危險作業○4 勞工戴用輸氣管面罩之連續作業時間，每次不得超 過 30 分鐘。 |
| 39、（1） | 依缺氧症預防規則規定，下列何者有誤？○1 內壁為不銹鋼製品之反應 槽，屬缺氧危險場所○2 儲存穀物之倉庫內部，屬缺氧危險場所○3 實施換氣時不得使用純氧○4 雇主使勞工從事缺氧危險作業時，應定期或每次作業開始前確認呼吸防護具之數量及效能，認有異常時，應立即採取必要之 措施。 |
| 40、（4） | 依缺氧症預防規則規定，下列何者不屬於缺氧危險場所？○1 長期間未使用之沉箱內部○2 曾置放酵母之釀造設備內部○3 曾滯留雨水之坑井內部 ○4 密閉相當期間之鋼製鍋爐內部，其內部為不銹鋼製品。 |
| 41、（2） | 依缺氧症預防規則規定，下列敘述何者有誤？○1 雇主使勞工從事缺氧危險作業，如受鄰接作業場所之影響致有發生缺氧危險之虞時，應與各該作業場所密切保持聯繫○2 作業場所入口應公告監視人員姓名○3 密閉相當期間之船艙內部，若內壁實施防銹措施，則非屬缺氧危險場所○4 勞工戴用 輸氣管面罩之作業時間，每次不得超過 1 小時。 |
| 42、（3） | 依缺氧症預防規則規定，缺氧危險作業場所係指空氣中氧氣濃度未達多少 %之場所？○1 １４○2 １６○3 １８○4 ２０。 |

| 43、（3） | 依缺氧症預防規則規定，下列敘述何者正確？○1 雇主使勞工於設置有輸送氦氣配管之儲槽內部從事作業時應隨時打開輸送配管之閥○2 作業場所入口應公告監視人員電話○3 密閉相當期間且內壁實施防銹措施之儲槽內 部，不屬缺氧危險場所○4 頭痛為缺氧症之末期症狀。 |
| --- | --- |
| 44、（2） | 依缺氧症預防規則規定，雇主使勞工從事缺氧危險作業時，未明列下列何時機應確認該作業場所空氣中氧氣濃度？○1 當日作業開始前○2 預估氧氣濃度衰減至規定濃度以下時○3 所有勞工離開作業場所後再次開始作業前 ○4 通風裝置有異常時。 |
| 45、（3） | 依缺氧症預防規則規定，作業場所空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度，應確認結果及記錄，並保存多少年？○1 １○2 ２○3 ３○4 ５ |
| 46、（3） | 依缺氧症預防規則規定，於缺氧危險作業場所入口之公告，不包括下列何 者？○1 罹患缺氧症之虞之事項○2 進入該場所應採取之措施○3 缺氧作業主管電話○4 事故發生時之緊急措施。 |
| 47、（4） | 依缺氧症預防規則規定，勞工有因缺氧致墜落之虞時，應供給適合之設 備，下列何者為非？○1 梯子○2 安全帶○3 救生索○4 手套。 |
| 48、（1） | 如果發現某勞工昏倒於一曾置放醬油之儲槽中，下列何措施不適當？○1 未穿戴防護具，迅速進入搶救○2 打 119 電話○3 準備量測氧氣濃度○4 準備救援設備。 |
| 49、（4） | 依缺氧症預防規則規定，下列敘述何者有誤？○1 供裝設瓦斯管之暗渠內部屬缺氧危險場所○2 缺氧危險作業期間應予適當換氣，但為防止爆炸致不能實施換氣者，不在此限○3 雇主使勞工從事缺氧危險作業時，應於每一班次指定缺氧作業主管決定作業方法○4 勞工戴用輸氣管面罩之作業時 間，每天累積不得超過 1 小時。 |
| 50、（3） | 依缺氧症預防規則規定，下列何者非屬從事缺氧危險作業時應有的設施？ ○1 置備測定空氣中氧氣濃度之測定儀器○2 適當換氣○3 佩戴醫療口罩○4 |

|  | 置備空氣呼吸器 |
| --- | --- |
| 51、（3） | 依缺氧症預防規則規定，戴用輸氣管面罩從事缺氧危險作業之勞工，每次連續作業時間不得超過多久？○1 10 分鐘○2 30 分鐘○3 1 小時○4 2 小 時。 |
| 52、（1） | 依缺氧症預防規則規定，下列何種症狀非為缺氧症之初期症狀？○1 意識不明○2 呼吸加快○3 顏面紅暈○4 目眩。 |
| 53、（4） | 依缺氧症預防規則規定，下列何種症狀為缺氧症之末期症狀？○1 顏面蒼白○2 脈搏加快○3 呼吸困難○4 痙攣。 |
| 54、（3） | 從事局限空間作業如有危害之虞，應訂定危害防止計畫，前述計畫不包括 下列何者？○1 危害之確認○2 通風換氣實施方式○3 主管巡檢方式○4 緊急應變措施。 |
| 55、（1） | 從事局限空間作業如有危害勞工之虞，應於作業場所顯而易見處公告注意事項，公告內容不包括下列何者？○1 現場監視人員電話○2 緊急應變措施 ○3 進入該場所應採取之措施○4 應經許可使得進入。 |
| 56、（3） | 有危害勞工之虞之局限空間作業前，應指派專人確認換氣裝置無異常，該檢點結果紀錄應保存多少年？○1 １○2 ２○3 3 ○4 ５。 |
| 57、（3） | 有危害勞工之虞之局限空間作業，應經雇主、工作場所負責人或現場作業 主管簽署後始得進入，該紀錄應保存多少年？○1 １○2 ２○3 ３○4 ５。 |
| 58、（3） | 有危害勞工之虞之局限空間作業，應經雇主、工作場所負責人或現場作業主管簽署後始得進入，前向進入許可不包括下列那一事件？○1 防護設備 ○2 救援設備○3 許可進入人員之住址○4 現場監試人員及其簽名。 |
| 59、（4） | 有危害勞工之虞之局限空間作業，下列敘述何者有誤？○1 應經雇主、工作場所負責人或現場作業主管簽署後始得進入○2 作業區域超出監視人員目視範圍者，應使勞工配戴符合國家標準 CNS14253-1 同等以上規定之 全身背負式安全帶及可偵測人員活動情形之裝置○3 置備可以動力或機械 |

|  | 輔助吊升之緊急救援設備○4 人員許可進入之簽署紀錄應保存 1 年。 |
| --- | --- |
| 60、（4） | 依機械設備器具安全資訊申報登錄辦法規定，係依職業安全衛生法第幾條訂定？○1 第 5 條第 1 項○2 第 6 條第 1 項○3 第 7 條第 3 項○4 第 7 條第 4 項。 |
| 61、（1） | 依機械設備器具安全資訊申報登錄辦法規定，下列何種機械、器具必需實施型式檢定以為佐證？○1 動力衝剪機械○2 手推刨床○3 動力堆高機○4 鑽 床。 |
| 62、（2） | 依高架作業勞工保護措施標準規定，未設置平台、護欄等設備而已採取必要安全措施，其高度在至少幾公尺以上者是高架作業？○1 １．５○2 ２ ○3 ２．５○4 ５。 |
| 63、（3） | 依高架作業勞工保護措施標準規定，已依規定設置平台、護欄等設備，並採取防止墜落之必要安全措施，其高度在多少公尺以上者是高架作業？ ○1 ２○2 ３○3 ５○4 ７。 |
| 64、（2） | 依高架作業勞工保護措施標準規定，於露天作業場所，高架作業高度之計算，係自勞工站立位置半徑多少公尺範圍內，最低點之地面或水面起至勞工立足點平面間之垂直距離？○1 ２○2 ３○3 ４○4 ５。 |
| 65、（2） | 依高架作業勞工保護措施標準規定，於高度５公尺以上未滿 20 公尺之高架作業者，每連續作業 2 小時，至少應休息多少分鐘？○1 ２０○2 ２５ ○3 ３０○4 ４０。 |
| 66、（4） | 依高架作業勞工保護措施標準規定，勞工有一些情事者，雇主不得使其從是高架作業。下列何者未包括在內？○1 情緒不穩定，有安全顧慮者○2 酒 醉或有酒醉之虞者○3 勞工自覺不適從事工作者○4 有吸菸習慣者。 |
| 67、（4） | 勞工室內作業場所空氣中二氧化碳容許濃度為多少 ppm？○1 100○2 500○3 1000○4 5000。 |
| 68、（2） | 勞工作業場所容許暴露標準中註「皮」者，係指下列何者？○1 不會由皮 |

|  | 膚滲透人體○2 易由皮膚進入人體○3 除皮膚外不會進入人體○4 易引起皮膚病。 |
| --- | --- |
| 69、（3） | 短時間時量平均容許濃度中之短時間係指多少分鐘？○1 ５○2 １０○3 １ ５○4 ２０。 |
| 70、（1） | 職業安全衛生管理系統所強調的 P-D-C-A 管理循環，係指那些管理功能？○1 規劃－實施－檢查－改進○2 程序－執行－改進－考核○3 規劃－ 發展－確認－改進○4 計畫－檢討－執行－回饋。 |
| 71、（3） | 事業單位各部門提出之自動檢查執行計畫，係由下列何者彙整？○1 勞工代表○2 雇主○3 職業安全衛生人員○4 人事主管。 |
| 72、（3） | 一件不希望發生的事故，雖然沒有造成損失，但顯示其潛在可能造成傷害或損失的事故，稱之為下列何者？○1 輕微事故○2 急救事故○3 虛驚事故 ○4 失能事故。 |
| 73、（4） | 自動檢查之擬訂，首先應選下列何者？○1 檢查人員○2 檢查週期○3 檢查結果處理○4 檢查對象及項目。 |
| 74、（1） | 2 個以上之事業單位分別出資共同承攬時，防止職業災害之雇主責任應由 下列何者負責？○1 此 2 事業單位互推 1 人為代表人○2 2 事業單位一起負責○3 出資較多的事業單位○4 勞工人數較多的事業單位。 |
| 75、（1） | 下列何者不是職業安全衛生法規定協議組織應協議之事項？○1 承攬人勞工薪資○2 從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制 ○3 對進入密閉空間、有害物質作業等作業環境之作業管制○4 電氣機具入 場管制 |
| 76、（1） | 事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬，並與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業，如再承攬人之勞工未依規定接受安全衛生教育訓練即進入工作場所作業時，下列敘述何者不正確？○1 屬再承攬人之勞工，與 員事業單位無關○2 原事業單位應管制，不准其進場○3 再承攬人之雇主違 |

|  | 反職業安全衛生法規定○4 原事業單位應協助再承攬人之勞工符合勞工法令。 |
| --- | --- |
| 77、（1） | 下列何者非事業單位承攬管理之目的？○1 處罰承攬商增加營收○2 符合法規○3 照顧承攬商及其員工○4 善盡企業社會責任。 |
| 78、（2） | 危害的種類中下列何者為物理性危害？○1 火災、爆炸○2 機械性傷害○3病菌感染○4 過度疲勞。 |
| 79、（2） | 作業中所存在的潛在危害或危害因素需加以分析，唯不分析下列何事項？ ○1 人員○2 經費○3 方法○4 機械。 |
| 80、（3） | 有關工作場所作業安全，下列敘述何者有誤？○1 毒性及腐蝕性物質應存放在安全處所○2 有害揮發性物質應隨時加蓋○3 機械運轉中從事上油作業 ○4 佩帶適合之防護具。 |
| 81、（3） | 消除不安全的狀況及行為所採 4E 政策係指除工程、教育、執行外，還包括下列何者？○1 教養○2 永恆○3 熱心○4 宣傳。 |
| 82、（1） | 人體墜落是屬於何種危害因子？○1 物理性○2 化學性○3 生物性○4 人因性。 |
| 83、（1） | 將要與不要的物品加以區分，是指 5S 中之下列何者？○1 整理○2 整頓○3清掃○4 清潔。 |
| 84、（1） | 需要的物品要能很快地拿到，是指 5S 中之下列何者？○1 整頓○2 整理○3清掃○4 清潔。 |
| 85、（2） | 造成事故的危害因子，除人的因素、物料因素、環境因素外，上包括下列 何種因素？○1 客戶因素○2 設備因素○3 品質因素○4 成本因素。 |
| 86、（4） | 廠場整潔的 5S 運動不包含下列何種？○1 整理○2 整頓○3 教養○4 環保。 |
| 87、（4） | 在道路施工時，為防止工作人員遭車輛撞擊之交通事故，對於出入口之防護措施，下列何者有誤？○1 設置警告標示○2 工地大門置交通引導人員 ○3 管制非工作人員不得進入○4 各包商之車輛一律停放於工地現場。 |

| 88、（1） | 下列何者防止感電效果最佳？○1 感電防止用漏電斷路器○2 無熔絲開關 ○3 保險絲○4 消弧開關。 |
| --- | --- |
| 89、（1） | 漏電斷路器之性能中，高感應型者係指額定動作電流在多少毫安培以下？ ○1 ３０○2 ３５○3 ４０○4 ４５。 |
| 90、（2） | 依用戶用電設備裝置規則規定，高感度型漏電斷路器之額定作動電流在多少毫安培（mA）以下？○1 ２０○2 ３０○3 ４０○4 ５０。 |
| 91、（1） | 用戶用電設備裝置規則所規定高速型之漏電斷路器，在額定動作電流下， 其動作時間需在多少秒以內？○1 ０．１○2 ０．５○3 １．０○4 ２．０。 |
| 92、（3） | 接地之目的為何？○1 防止短路○2 防止絕緣破壞○3 防止感電○4 節省電力。 |
| 93、（1） | 下列有關電氣安全之敘述何者錯誤？○1 電器火災時用泡沫滅火器灌救○2不可用濕手操作開關○3 更換保險絲等由合格電氣技術人員操作之○4 非從 事電氣有關人員不得進入電氣室。 |
| 94、（2） | 電線間的絕緣破壞，裸線彼此直接接觸時，發生爆炸性火花，為下列何者？○1 漏電○2 短路○3 尖端放電○4 一般放電。 |
| 95、（3） | 電氣安全中，下列何者不是短路事故原因？○1 電纜、電線絕緣物自然劣化○2 變壓器、電動機等電氣設備裝置製造不良○3 配線對第電壓超過 150伏特○4 電纜施工不良及絕緣物自然劣化。 |
| 96、（3） | 電氣安全中何者不是電氣設備防爆構造？○1 耐壓防爆構造○2 內壓防爆構造○3 機械防爆構造○4 特殊防爆構造。 |
| 97、（2） | 下列何者不是線路過電流的原因？○1 短路○2 斷線○3 漏電○4 超負荷。 |
| 98、（2） | 電氣安全中，下列何者為靜電危害防止對策？○1 乾燥○2 接地○3 使用非導電性之材料○4 使成為帶電體。 |
| 99、（1） | 靜電為引發火災爆炸之重要火原之一，下列防護方式何者較無法避免靜電 火花之產生？○1 利用惰性氣體填充○2 接地○3 增加濕度○4 穿戴導電器 |

|  | 具。 |
| --- | --- |
| 100、（3） | 消除靜電的有效方法為下何者？○1 隔離○2 摩擦○3 接地○4 絕緣。 |
| 101、（2） | 機械安全防護中，下列何種安全裝置具有發生異常時，可迅即停止其動作 並維持安全之功能？○1 一行程一停止裝置○2 緊急停止裝置○3 自動吹洩安全裝置○4 自動電擊防止裝置。 |
| 102、（2） | 以下所列舉之機械，何者未有型式檢定制度？○1 動力衝剪機械○2 木材加工用鑽孔機○3 動力堆高機○4 研磨機。 |
| 103、（3） | 下列何者為中央主管機關訂有機械設備器具安全標準之機械器具？○1 起重機○2 升降機○3 動力堆高機○4 電銲機。 |
| 104、（1） | 依營造安全衛生設施標準規定，臨時性開口處使用之覆蓋，表面應漆成什 麼顏色並標示「開口注意」等警告訊息？○1 黃○2 綠○3 藍○4 黑。 |
| 105、（1） | 依職業安全衛生設施規則規定，有墜落之虞之場所，應設置至少高度幾公分以上之堅固扶手？○1 ７５○2 ８０○3 ８５○4 ９０。 |
| 106、（1） | 依職業安全衛生設施規則規定，有關固定梯之敘述，下列何者有誤？○1可當作工作台使用○2 應有堅固構造○3 等間隔設置踏板○4 應有防止梯移 位的措施。 |
| 107、（2） | 依職業安全衛生設施規則規定，勞工在高度多少公尺以上場所作業時，雇主應有防止勞工墜落之措施？○1 １．５○2 ２○3 ３○4 ５。 |
| 108、（4） | 依職業安全衛生設施規則規定，移動梯之寬度應在多少公分以上？○1 １ ５○2 ２０○3 ２５○4 ３０。 |
| 109、（1） | 為防止墜落災害，有關使用移動梯子必須遵守事項，下列何者錯誤？○1梯子寬度應在 20 公分以上○2 梯子與地面保持 75 度角○3 應有防止梯子滑溜、移位的措施○4 禁止於梯子上從事作業。 |
| 110、（3） | 依職業安全衛生設施規則規定，有關使用合梯作業，下列何者為非？○1合梯須有堅固之構造○2 合梯材質不可有顯著損傷○3 梯腳與地面應在 82 |

|  | 度以內，且兩梯腳間有繫材扣牢○4 有安全梯面。 |
| --- | --- |
| 111、（1） | 下列有關合梯之使用，何者有誤？○1 材質之損傷、腐蝕未達百分之二十者○2 梯面踏腳處應有適當面積○3 梯腳與地面所形成角度應在 75 度以內 ○4 應設有保持其開合角度之金屬扣件。 |
| 112、（1） | 依職業安全衛生設施規則規定，使用合梯作業時，高度達多少公尺以上， 必須設置工作檯或使用安全帶等防墜措施？○1 ２○2 １○3 １．５○4 １． ８。 |
| 113、（4） | 墜落災害防止對策，在高處作業人員之管理對策方面，不包括下列何項？ ○1 選擇適合高架作業之勞工○2 限制身體精神狀況不良勞工之作業○3 培養從事高處作業之安全態度○4 設置無墜落之虞的通路、樓梯、升降設備 等設施。 |
| 114、（1） | 在高架作業中若設置工作台有困難者，應使用下列何者來防止墜落？○1安全網○2 安全帽○3 安全鞋○4 安全眼鏡。 |
| 115、（4） | 可燃物於無明火等火源條件下，在大氣中僅因受熱而開始自行持續燃燒所 需之最低溫度為下列何者？○1 沸點○2 閃火點○3 熔點○4 自然溫度。 |
| 116、（3） | 易燃液體遇到火源和適當的空氣，表面可閃爍起火，但火焰不能繼續燃燒之最低溫度為下列何者？○1 沸點○2 散火點○3 閃火點○4 發火溫度。 |
| 117、（4） | 下列何種可燃性氣體比空氣重？○1 氫○2 乙炔○3 甲烷○4 丙烷。 |
| 118、（4） | 可燃性金屬如鉀、鈉、鎂等引起之火災，必須使用特種化學乾粉予以撲滅者稱為何類火災？○1 甲(A)○2 乙(B)○3 丙(C)○4 丁(D)。 |
| 119、（1） | 汽油桶發生火災，不宜使用下列何種滅火劑？○1 水○2 乾粉○3 二氧化碳 ○4 泡沫。 |
| 120、（1） | 下列何種滅火作用，不是水的主要滅火機制？○1 抑制作用○2 冷卻作用 |

|  | ○3 窒息作用○4 隔離作用。 |
| --- | --- |
| 121、（1） | 靜電為引發火災爆炸之重要火源之一，下列防護方式何者較無法避免靜電火花之產生？○1 利用惰性氣體填充○2 接地○3 增加濕度○4 穿戴導電器 具。 |
| 122、（4） | 下列火災爆炸防護方法，何者非屬預防控制方式？○1 使用防爆電氣○2 嚴禁煙火○3 設備與配管接地與等電位連結○4 設置自動灑水消防設備。 |
| 123、（2） | 下列何種滅火劑不適用於易燃液體火災？○1 不燃性氣體○2 水(柱狀)○3 化學泡沫○4 碳酸氫鉀乾粉。 |
| 124、（4） | 以鹵化烷類滅火之方式，主要是利用何種滅火源理？○1 冷卻法降低溫度 ○2 窒息法阻斷氧氣○3 移除法除去可燃物○4 抑制連鎖反應。 |
| 125、（2） | 雇主對於勞工於高度多少公尺以上之高處作業，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具？○1 １．５○2 ２○3 ２．５○4 ３。 |
| 126、（1） | 以下何項對預防接近道路作業人員遭車輛撞擊較有效？○1 設置路障及指揮人員○2 帶安全帽○3 加強整理整頓○4 加快作業速度。 |
| 127、（4） | 高度在多少公尺以上之處所進行作業，必須設置工作台或使用安全帶等防 墜措施？○1 １○2 １．５○3 １．８○4 ２。 |
| 128、（3） | 使勞工於廢水槽內從事電銲作業，下列何種危害較不可能發生？○1 中毒 ○2 火災爆炸○3 倒塌○4 感電。 |
| 129、（1） | 下列何者非屬熱環境所導致之急性危害？○1 白指病○2 中暑○3 失水○4 熱衰竭。 |
| 130、（4） | 化學性危害，下列何者影響最小？○1 毒性物質之毒性○2 毒性物質之濃度 ○3 暴露途徑○4 環境溫濕度。 |
| 131、（2） | 佩掛背負式安全帶主要目的為下列何者？○1 防止感電○2 防止人體墜落 ○3 防止物體落○4 幫助平衡。 |
| 132、（4） | 使用工作安全帶應儘可能著裝在身體何部位附近？○1 臀部○2 膝蓋○3 胸 |

|  | 部○4 腰部。 |
| --- | --- |
| 133、（3） | 呼吸防護具的濾清口罩防護係數為 20，表示該口罩能適用於空氣中有害物濃度在幾倍容許濃度質以下之作業環境？○1 １０○2 １５○3 ２０○4 １ ００。 |
| 134、（2） | 使用防毒口罩目的為下列何者？○1 預防缺氧○2 預防中毒○3 保暖○4 美觀。 |
| 135、（1） | 有關防毒面罩吸收罐使用之敘述何者不正確？○1 使用時間無限制○2 使用時間有限制○3 對有毒氣體種類有使用限制○4 對空氣中氣體濃度有限制。 |
| 136、（4） | 下列何者非選用防毒口罩應留意事項？○1 須經檢定合格○2 面體完整密合度○3 面罩有寬闊視野○4 氣候因素。 |
| 137、（4） | 在缺氧危險而無火災、爆炸之虞之場所應不得帶用下列何種呼吸防護具？ ○1 空氣呼吸器○2 氧氣呼吸器○3 輸氣管面罩○4 濾罐式防毒面罩。 |
| 138、（4） | 空氣呼吸器使用前應注意事項，下列敘述何者錯誤？○1 確認瓶內空氣量 ○2 確認輸氣管有無破損○3 檢查面體與顏面之密合度是否良好○4 呼吸阻抗愈大愈佳。 |
| 139、（3） | 自攜式呼吸防護具中，空氣呼吸器、氧氣呼吸器為下列何種型式？○1 循環式○2 壓縮式○3 開放式○4 氧氣發生式。 |
| 140、（2） | 進入含 3%氯氣之室內作業場所，宜佩帶下列何種呼吸防護具？○1 有機溶 劑吸收罐防毒面具○2 供氣式呼吸防護具○3 防塵用呼吸防護具○4 酸性氣體吸收罐防毒面具。 |
| 141、（1） | 安全帽受過大衝擊，雖外觀良好，應採下列何種處理方式？○1 廢棄○2 繼續使用○3 送修○4 油漆保護。 |
| 142、（3） | 一般作業勞工戴用之安全帽多採用何種材質？○1 鋼鐵○2 輕金屬○3 合成樹脂○4 橡膠。 |
| 143、（4） | 有關一般工地用安全帽及機車用安全帽之使用原則，下列何者正確？○1 |

|  | 僅乘機車時可戴用工地用安全帽○2 僅在工地可戴機車用安全帽○3 兩者可互用○4 兩者不可互用。 |
| --- | --- |
| 144、（4） | 下列何者不是急救的目的？○1 維持呼吸功能○2 維持血液循環功能○3 防止傷情惡化○4 施予治療。 |
| 145、（4） | 依衛生福利部公告的 2015 民眾版心肺復甦術參考指引摘要表，心肺復甦術(CPR)之胸部按壓，每分鐘應該要幾次？○1 1－2○2 12－15○3 72○4 100－120。 |
| 146、（2） | 實施心肺復甦術，按壓與吹氣次數比為何？○1 30：1○2 30：2○3 15： 1○4 15：2。 |
| 147、（1） | 依衛生福利部公告的 2015 民眾版心肺復甦術參考指引摘要表，下列胸部按壓口訣，何者之內容依年齡而有所不同？○1 用力壓○2 快快壓○3 胸回 彈○4 莫中斷。 |
| 148、（1） | 衛生單位推動之民眾版簡易 CPR，與正式 CPR 相較，主要省略下列何者？○1 人工呼吸○2 胸外按壓○3 檢查意識○4 求救。 |
| 149、（4） | 目前衛生福利部公告之 CPR 口訣為何？○1 叫 ABC○2 叫叫 ABC○3 叫叫 ABCD○4 叫叫 CABD。 |
| 150、（3） | 實施 CPR 前應先打什麼電話號碼？○1 １１０○2 １１２○3 １１９○4 親人手機。 |
| 151、（2） | 依 CPR 口訣，在進行下列何動作時要去找 AED？○1 第 1 個叫○2 第 2 個叫○3 A○4 D。 |
| 152、（2） | 關於急救用 AED，下列敘述何者有誤？○1 台灣已經依薩瑪琍亞好人法 （Good Samaritan）精神立法，救人者不用負法律責任○2 有受過 AED訓練的人才可以依 AED 指示來操作救人○3 AED 特別設計給非醫護人員使用於心臟驟停突發事件的急救上○4 台灣已經有 Android 及 iOS 都可下 載使用的「全民急救 AED」app，即時有效掌握全台各公共場所 AED 的 |

|  | 位置。 |
| --- | --- |
| 153、（1） | 下列何者非屬休克的可能症狀？○1 臉色潮紅○2 自訴寒冷，甚至發抖○3噁心、嘔吐○4 呼吸快而淺。 |
| 154、（3） | 對於面部潮紅之休克患者進行急救時，應使患者採何種姿勢為宜？○1 使頭偏向一側○2 採用頭低位○3 抬高頭部○4 兩腳墊高約 30 度。 |
| 155、（3） | 受傷嚴重部位如以止血帶止血，於送醫途中，應每隔幾分鐘將止血帶鬆開 1 次，以防止造成傷害？○1 ５○2 １０○3 １５○4 ２０。 |
| 156、（3） | 使用止血帶止血必須每間隔多少分鐘放鬆 10－15 秒，以免造成傷害？ ○1 1－5○2 5－10○3 15－20○4 25－30。 |
| 157、（3） | 一氧化碳中毒時，不宜採取下列何種措施？○1 保持患者呼吸道通暢○2 給予患者保暖○3 頻詢問患者○4 儘早給予吸入氧氣。 |
| 158、（3） | 依職業安全衛生設施規則規定，雇主使勞工於夏季期間從事戶外作業，為防範高氣溫環境引起之熱疾病，應視天候狀況提供適當之飲料或食鹽水， 此措施主要可預防下列何種熱危害？○1 熱衰竭○2 中暑○3 熱痙攣○4 脫 水。 |
| 159、（2） | 有害物進入人體最常見的器官或途徑為下列何者？○1 口○2 呼吸○3 皮膚 ○4 眼睛。 |
| 160、（1） | 下列何者為化學窒息性物質？○1 一氧化碳○2 正己醇○3 1,1,1-三氯乙烷 ○4 石綿。 |
| 161、（1） | 下列何者為單純窒息性物質？○1 甲烷○2 一氧化碳○3 氰化氫○4 硫化氫。 |
| 162、（3） | 一氧化碳被吸入人體，並進入血液中，將與血液中之下列何者結合？○1淋巴球○2 白血球○3 血紅素○4 血小板。 |
| 163、（2） | 有害物進入人體最常見的器官或途徑為下列何者？○1 口○2 呼吸○3 皮膚 ○4 眼睛。 |
| 164、（4） | 下列何者非屬影響有害物危害程度之主要因素？○1 暴露途徑○2 暴露劑量 |

|  | ○3 暴露時間○4 衣著。 |
| --- | --- |
| 165、（3） | 依職業安全衛生設施規則規定，勞工在坑內、儲槽、隧道等自然換氣不充分之場所工作，不得使用下列何種機械，以避免排出廢氣危害勞工？○1 電氣機械○2 人力機械○3 具有內燃機之機械○4 手提電動機械。 |
| 166、（3） | 雇主對坑內或儲槽內部作業之通風，下列何者不符職業安全衛生設施規則規定？○1 儲槽內部作業場所設置適當之機械通風設備○2 坑內作業場所設置適當之機械通風設備○3 儲槽內部作業場所以自然換氣能充分供應必要之空氣量即可○4 坑內作業場所以自然換氣能充分供應必要之空氣量即 可。 |
| 167、（2） | 不安全動作、不安全設備是屬於職業災害發生的何種原因？○1 直接原因 ○2 間接原因○3 基本原因○4 不確定原因。 |
| 168、（1） | 職業災害發生，係因安全衛生管理不良，屬下列何種原因？○1 基本原因 ○2 直接原因○3 間接原因○4 天災。 |
| 169、（3） | 職業災害發生，係因不安全狀況與不安全行為，屬下列何種原因？○1 基本原因○2 直接原因○3 間接原因○4 天災。 |
| 170、（4） | 四用氣體偵測器無法偵測下列何種氣體之濃度？○1 硫化氫○2 一氧化碳 ○3 氧氣○4 氮氣。 |
| 171、（2） | 三用電錶量測電流時，電錶需與待測電路保持下列何種情形才可量測？ ○1 並聯○2 串聯○3 串並聯○4 並排。 |
| 172、（1） | 三用電錶量測電壓時，電錶需與待測電路保持下列何種情形才可量測？ ○1 並聯○2 串聯○3 串並聯○4 並排。 |
| 173、（3） | 驗電筆的用途不包括下列何者？○1 判別插座是否有電○2 判別火線與地線 (110V)○3 判別電流值○4 判別漏電現象。 |
| 174、（1） | 判斷自動電擊防止裝置是否失效，可以使用三用電表量測電銲機二次側之 接點或銲接夾頭，主要量測下列何者？○1 電壓○2 電流○3 電阻○4 電容。 |

| 175、（3） | 以檢知管監測空氣中有害物之濃度，其監測源里為濃度與內裝吸附劑知何 者有關？○1 顯色之顏色種類○2 顯色層顏色維持的時間○3 顯色層長度○4變色所需的時間。 |
| --- | --- |
| 176、（2） | 檢知管的氣體採取氣內容積為多少 mL？○1 ５０○2 １００○3 ３００○4 ５００。 |
| 177、（2） | 使用氣體檢知器監測之缺點為下列何者？○1 快速○2 誤差大○3 方便○4 費用低。 |
| 178、（1） | 下列何者非通風換氣之目的？○1 防止游離輻射○2 防止火災爆炸○3 稀釋空氣中有害物○4 補充新鮮空氣。 |
| 179、（4） | 缺氧危險場所採用機械方式實施換氣時，下列何者正確？○1 使吸氣口接近排氣口○2 使用純氧實施換氣○3 不考慮換氣情形○4 充分實施換氣。 |
| 180、（1） | 依勞工健康保護規則規定，雇主對在職勞工應定期實施一般健康檢查，下列敘述何者正確？○1 年滿 65 歲以上者每年一次○2 年滿 45 歲以上者每 年一次○3 年滿 30 歲未滿 45 歲者每年一次○4 未滿 30 歲者每三年一次。 |
| 181、（2） | 依勞工健康保護規則規定，事業單位同一場所之勞工，常日班有 105 人， 另早、晚班各有 10 人輪班作業，應置幾位合格之急救人員？○1 3○2 4○3 5○4 6。 |
| 182、（2） | 依缺氧症預防規則規定，缺氧係指空氣中氧氣含量未滿百分之多少？○1 16○2 18○3 20○4 21。 |
| 183、（1） | 使勞工於局限空間作業時，若氧氣濃度在 18%以下、或硫化氫濃度在多少 ppm 以上時，應提供適當防護後才能使勞工進入作業？○1 10○2 20○3 50○4 100。 |
| 184、（4） | 缺氧危險場所之氧氣濃度測定紀錄，應保存多久？○1 半年○2 1 年○3 2 年 ○4 3 年。 |
| 185、（1） | 硫化氫為可燃性氣體、無色、具有那種特殊味道？○1 腐卵臭味○2 芳香味 |

|  | ○3 水果香味○4 杏仁香味。 |
| --- | --- |
| 186、（3） | 依缺氧症預防規則規定，有關缺氧作業主管應監督事項不包括下列何者？ ○1 決定作業方法並指揮勞工作業○2 確認作業場所空氣中氧氣、硫化氫濃度○3 監視勞工施工進度○4 監督勞工對防護器具之使用狀況。 |
| 187、（4） | 下列敘述何者非屬職業安全衛生設施規則所稱局限空間認定之條件？○1 非供勞工在其內部從事經常性作業○2 勞工進出方法受限制○3 無法以自然 通風來維持充分、清淨空氣之空間○4 狹小之內部空間。 |
| 188、（4） | 下列何者非屬職業安全衛生設施規則規定，局限空間從事作業應公告之事項？○1 作業有可能引起缺氧等危害時，應經許可使得進入之重要性○2 進入該場所時應採取之措施○3 事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式○4 職 業安全衛生人員姓名。 |
| 189、（1） | 進入缺氧危險場所，因作業性質上不能實施換氣時，宜使勞工確實戴用下列何種防護具？○1 供氣式呼吸防護具○2 防塵面罩○3 防毒面罩○4 防護面罩。 |
| 190、（2） | 下列何種場所不屬缺氧症預防規則所稱之缺氧危險場所？○1 礦坑坑內氧氣含量 17.5%○2 營建工地地下室氧氣含量 18.3%○3 下水道內氧氣含量 17.8%○4 加料間氧氣含量 16%。 |
| 191、（2） | 下列何者較不致造成局限空間缺氧？○1 金屬的氧化○2 管件的組裝○3 有機物的腐敗○4 木屑的儲存。 |
| 192、（1） | 缺氧作業主管應隨時確認有缺氧危險作業場所空氣中氧氣之濃度，惟不包括下列何者？○1 鄰接缺氧危險作業場所無勞工進入作業之場所○2 當日作業開始前○3 所有勞工離開作業場所再次開始作業前○4 換氣裝置有異常 時。 |
| 193、（4） | 有關缺氧危險作業場所防護具之敘述，下列何者有誤？○1 勞工有因缺氧致墜落之虞，應供給勞工使用梯子、安全帶、救生索○2 於救援人員擔任 |

|  | 救援作業期間，提供其使用之空氣呼吸器等呼吸防護具○3 每次作業開始 前確認規定防護設備之數量及性能○4 置備防毒口罩為呼吸防護具，並使勞工確實戴用。 |
| --- | --- |
| 194、（1） | 空氣中氧氣低於多少%以下時，其氧氣的分壓即在 60mmHg 以下，處於此狀況時，勞工在 5-7 分鐘內即可能因缺氧而死亡？○1 6○2 10○3 16○4 18。 |
| 195、（2） | 空間狹小之缺氧危險作業場所，不宜使用下列何種呼吸防護具？○1 使用壓縮空氣為氣源之輸氣管面罩○2 自攜式呼吸防護器○3 使用氣瓶為氣源之輸氣管面罩○4 定流量輸氣面罩。 |
| 196、（4） | 職業安全衛生法於民國幾年開始施行？○1 63○2 80○3 102○4 103。 |
| 197、（1） | 職業安全衛生法係由下列何者公布？○1 總統○2 行政院○3 立法院○4 勞動部。 |
| 198、（2） | 依職業安全衛生法規定，事業單位以其事業招人承攬時，應於事前告知承攬人之相關事項，不包括下列何者？○1 工作場所可能之危害○2 基本薪 資、最低工時○3 職業安全衛生法應採取之措施○4 有關安全衛生規定應採 取之措施。 |
| 199、（1） | 事業單位以其事業之全部或部分交付承攬時，如使用之機械、設備或器具係由原事業單位提供者，原則上該等機械設備或器具由何單位實施定期檢查及重點檢查？○1 原事業單位○2 承攬人○3 檢查機構○4 代行檢查機構。 |
| 200、（3） | 依職業安全衛生設施規則規定，對於雇主設置之固定梯（非於沉箱內），下列敘述何者錯誤？○1 應等間隔設置踏條○2 應有防止梯移位之措施○3梯之頂端依規定應突出版面 50 公分○4 不得有妨礙工作人員通行之障礙 物。 |
| 201、（3） | 雇主使勞工進入供儲存大量物料之槽桶時，下列敘述何者錯誤？○1 應事先測定並確認無爆炸、中毒及缺氧等危險○2 應使勞工佩掛安全帶及安全 |

|  | 鎖等防護具○3 工作人員應由槽底進入以防墜落○4 進口處派人監視已備發生危險時營救。 |
| --- | --- |
| 202、（4） | 依職業安全衛生設施規則規定，為使勞工作業場所空氣充分流通，一個佔有 5 立方公尺空間工作的勞工，以機械通風設備換氣，每分鐘所需之新鮮 空氣，應為多少立方公尺以上？○1 0.14○2 0.3○3 0.4○4 0.6。 |
| 203、（3） | 雇主以機械通風設備換氣使空氣充分流通，除提供勞工新鮮空氣外，下列 何者較屬非應一併考慮之事項？○1 溫度調節○2 火災爆炸防止○3 氣壓○4有害物濃度控制。 |
| 204、（2） | 有害作業主管，依職業安全衛生教育訓練規則規定，應接受幾小時之安全衛生教育訓練課程？○1 12○2 18○3 24○4 36。 |
| 205、（1） | 職業安全衛生管理辦法所稱之自動檢查，其屬性為下列何者？○1 強制性 ○2 自發性○3 志願性○4 投機性。 |
| 206、（1） | 雇主使員工參與職業安全衛生教育訓練，此舉屬協調與溝通的哪一項特色？○1 強制性○2 專業性○3 一致性○4 支持性。 |
| 207、（3） | 為促進有效的溝通，在語意方面宜避免下列何狀況？○1 語句簡單化○2 問題具體化○3 大事化小，小事化無○4 善用肢體語言。 |
| 208、（4） | 下列何者不屬於安全衛生協調與溝通的方式？○1 安全協談○2 安全會議 ○3 安全行為教導○4 安全器械之使用。 |
| 209、（1） | 下列何者不屬於安全衛生協調與溝通的特色？○1 分歧性○2 強制性○3 權威性○4 專業性。 |
| 210、（1） | 人體組織器官中，下列何者的總表面積最大？○1 肺泡○2 皮膚○3 腸壁○4腎臟。 |
| 211、（4） | 下列何者是人體中氣體交換最快速之處？○1 喉○2 氣管○3 小支氣管○4 肺泡。 |
| 212、（2） | 下列何種血管腔內之血液是充滿最多氧氣？○1 右心室○2 左心室○3 肺動 |

|  | 脈○4 微血管。 |
| --- | --- |
| 213、（4） | 下列何種危害性化學品一般不會使用如下圖式？○1 急毒性物質：吞食○2急毒性物質：皮膚○3 急毒性物質：吸入○4 致癌物質。 |
| 214、（2） | 下列何種危害性化學品一般不會使用如下圖式？○1 生殖毒性物質○2 腐蝕 /刺激皮膚物質○3 急毒性物質：吸入○4 致癌物質。 |
| 215、（4） | 下列何種危害性化學品一般不會使用如下圖式？○1 腐蝕/刺激皮膚物質 ○2 皮膚過敏物質○3 急毒性物質：吸入○4 爆炸物。 |
| 216、（3） | 下列何種危害性化學品一般不會使用如下圖式？○1 易燃氣體○2 易燃液體 ○3 金屬腐蝕物○4 易燃氣膠。 |
| 217、（3） | 進行液態氮鋼瓶填充作業之地下室，若外洩之氮氣充滿地下室，當勞工進入時易發生下列何災害？○1 中毒○2 過敏○3 缺氧窒息○4 火災。 |
| 218、（1） | 當油漆工在密閉地下室作業一段時間後，不會發生下列何症狀？○1 拉肚子○2 頭昏○3 頭痛○4 心情興奮。 |

| 219、（4） | 訊息溝通傳送較不會受傳送者與接收者下列何項特質的影響？○1 知識○2價值觀○3 態度○4 體重。 |
| --- | --- |
| 220、（1） | 組織協調之訊息溝通較重要的媒介為下列何者？○1 溝通管道○2 績效評估資料○3 自動檢查資料○4 員工思考模式。 |
| 221、（4） | 下列有關溝通的敘述，何項有誤？○1 溝通可視為一種過程○2 溝通需有訊息的傳送者與接收者○3 溝通其實包含傳遞管道○4 先入為主的觀念不會影 響溝通的效果。 |
| 222、（3） | 下列何者不屬於事業單位內員工溝通的管道？○1 提案制度○2 e-mail 系統○3 外部客戶抱怨專線○4 員工意見箱。 |
| 223、（2） | 下列何種因素較不會影響訊息的溝通？○1 距離太遠○2 組織扁平化○3 工具不靈○4 環境干擾。 |
| 224、（4） | 有關某員工人際關係不良的敘述，下列何項較不正確？○1 缺乏同僚的支持○2 與同僚的關係交惡○3 對組織欠缺歸屬感○4 情緒一直很好。 |
| 225、（2） | 下列那一溝通方式較易達成有效的溝通？○1 發洩式○2 同理心式○3 命令式○4 含糊式。 |
| 226、（4） | 下列何者較不屬於有效溝通的基本原則？○1 設身處地○2 就事論事○3 組織目標○4 先入為主。 |
| 227、（3） | 下列何者屬不安全的環境？○1 勞工不依標準作業程序作業○2 電器修理人 員未具電器技術人員資格○3 有缺氧、火災爆炸之虞之槽體內○4 使用不當的工具作業。 |
| 228、（2） | 下列何者屬不安全的動作？○1 機械設備的防護因維修保養拆除○2 未遵守動火作業程序規定作業○3 開挖未作必要之擋土支撐○4 設置之機械不符人體工學要求。 |
| 229、（1） | 下列勞工發生之災害，何者不屬職業安全衛生所稱之職業災害？○1 上下班時因私人行為之交通事故致死亡○2 工廠動力衝檢機械剪斷左手食指第 |

|  | 一截○3 工廠鍋爐管路蒸氣洩漏，造成 20%身體表面積 3 度灼傷○4 工廠氯氣外洩造成呼吸不適就醫。 |
| --- | --- |
| 230、（3） | 下列何者不屬職業災害直接原因中可能災害能量的來源？○1 壓縮氣體○2高壓電○3 致病劑○4 放射性物質。 |
| 231、（3） | 下列何者不屬於職業災害間接原因的不安全動作或行為？○1 未使用個人防護具○2 不正確的提舉○3 工作場所不整潔○4 作業中飲用含酒精性飲 料。 |
| 232、（3） | 下列何者不屬於職業災害間接原因的不安全情況或環境？○1 機械有缺陷 ○2 使用機具方法不當○3 工作場所擁擠○4 輻射暴露。 |
| 233、（1） | 下列何者屬於職業災害間接原因的不安全動作或行為？○1 未遵守安全作業標準○2 未實施職業安全衛生教育訓練○3 未實施自動檢查○4 工作環境 未清掃。 |
| 234、（3） | 人體誘發疾病演變過程，對於血液循環系統不穩定，會產生下列何種症狀？○1 熱痙攣○2 熱中暑○3 熱昏厥○4 熱濕疹。 |
| 235、（3） | 人體與環境進行熱交換時，下列何者不受風速影響？○1 熱傳導○2 汗水蒸發熱○3 基礎代謝熱○4 熱對流。 |
| 236、（2） | 對於熱衰竭危害，下列敘述何者不正確？○1 與血液供輸量有關○2 好發於補充適量鹽分者○3 好發於未補充適量水分者○4 好發於未適應者。 |
| 237、（4） | 災害發生時，有人昏迷，急救員的責任中下列何者錯誤？○1 評估整個現場情況○2 檢查傷情○3 急救處理並送醫○4 等待急救車來之前不做任何處 理。 |
| 238、（3） | 傷患意識喪失的程度，以下列何者最嚴重？○1 倦睡○2 木僵○3 昏迷○4 無聽覺反應。 |
| 239、（1） | 當溺水患者被救起時已無呼吸，頸動脈跳動可摸到但微弱，此時應施行何種急救較為正確？○1 做人工呼吸○2 做胸外心臟按摩術○3 實施心肺復甦 |

|  | 法急救○4 立刻以車輛送醫。 |
| --- | --- |
| 240、（2） | 休克患者發現有面部潮紅時，急救時對患者應採何種姿勢為宜？○1 使頭偏向一側○2 抬高頭部○3 採用頭低位○4 兩腳墊高約 30 度。 |
| 241、（3） | 體外心臟按摩時，雙手應放在胸骨何處？○1 上半部○2 中間○3 下半部○4側方。 |
| 242、（3） | 實施成人體外心臟按摩術，以下敘述何者錯誤？○1 手掌根置於劍突上方 二指幅處○2 二手手指交叉相扣○3 按壓深度 1.5 至 2 公分○4 按壓時手肘要打直。 |
| 243、（2） | 急救的主要目的為何？○1 預防疾病○2 維持生命○3 避免感染○4 促使早日康復。 |
| 244、（2） | 對成年人實施口對口人工呼吸法，每分鐘約需重複做幾次？○1 6○2 12○3 24○4 72。 |
| 245、（1） | 實施心肺復甦術，一人施救時，心臟壓迫和肺臟充氣次數之比為何？○1 30：2○2 10：7○3 5：1○4 2：1。 |
| 246、（4） | 施行心肺復甦術，應先檢查何處之脈搏？○1 撓動脈○2 肱動脈○3 肺動脈 ○4 頸動脈 |
| 247、（3） | 成人施行心肺復甦術時，胸外壓心必須使胸骨下陷至少約幾公分？○1 1○2 3○3 5○4 10。 |
| 248、（2） | 依勞工健康保護規則規定，事業單位同一場所之勞工，早班有 115 人、中 班有 20 人、晚班有 6 人輪班作業，至少應設置幾位合格之急救人員？○1 3○2 4○3 5○4 6。 |
| 249、（2） | 呼吸防護具密合度測試時機，不包含下列哪一項？○1 佩帶者裝置假牙或失去牙齒○2 佩帶者的體重變化達百分之五以上時○3 重新選用呼吸防護具 後○4 每一年至少進行一次。 |
| 250、（4） | 呼吸防護具中，哪一項構造能夠捕集氣狀污染物？○1 不織布濾材○2 面體 |

|  | ○3 排氣閥○4 濾毒罐。 |
| --- | --- |
| 251、（4） | 呼吸防護具通常使用時機不包含下列哪一項？○1 為工業危害防護最後一道防線○2 緊急搶救事件○3 無其他工程控制方法可資使用○4 經常性維 護。 |
| 252、（2） | 呼吸防護具中，哪一項構造能夠捕集粒狀污染物？○1 面體○2 不織布濾材 ○3 排氣閥○4 濾罐。 |
| 253、（4） | 使用防護係數 PF=50 之防毒面具，防護對象為甲苯（TLV=100ppm）則可適用之工作環境濃度上限為多少 ppm？○1 250○2 500○3 2500○4 5000。 |
| 254、（1） | 下列何者為負壓式呼吸防護具？○1 簡易型拋棄式○2 供氣式呼吸防護具 ○3 動力過濾式防護具○4 自攜式呼吸器。 |
| 255、（4） | 呼吸防護具通常使用時機不包含下列哪項？○1 短期維護○2 緊急處置○3無其他工程控制方法可資使用○4 為工業危害防護第一道防線。 |
| 256、（2） | 呼吸防護具主要選擇標準，除了考慮通過認證、舒適度之外，以下何者最 為適當？○1 價錢○2 密合度○3 容易取得○4 可重複使用。 |
| 257、（2） | 缺氧環境下，不建議使用以下哪種防護具？○1 正壓式全面罩○2 拋棄式半面口罩○3 自攜式呼吸防護具○4 供氣式呼吸防護具。 |
| 258、（1） | 呼吸防護具之面體中，包含四分之一面罩、半面罩、全面罩，前面敘述中半面罩面體之包覆範圍係指下列何項？○1 穿戴者臉型範圍從鼻根到下顎處○2 穿戴者臉型範圍從鼻根到下嘴唇處○3 穿戴者臉型範圍從額頭到下顎 處○4 穿戴者臉型範圍從眼睛下緣到鼻根。 |
| 259、（4） | 有關工業通風功能與目的之下列敘述何者不正確？○1 提供工作場所勞工足夠的新鮮空氣○2 稀釋或抽取作業環境空氣中所含的有害物，並藉空氣的流動將其排出，降低作業環境空氣中有害物或危險物的濃度○3 藉由通 風以控制及減少勞工暴露○4 工業通風之排風機功能選用只需考慮馬力大 |

|  | 小。 |
| --- | --- |
| 260、（4） | 下列何者不為直讀式儀器使用時機？○1 緊急搶救○2 儲槽內部工作前輔助 ○3 最高可能濃度之測定○4 八小時時量平均濃度評估。 |
| 261、（2） | 下列何者為化學窒息性物質？○1 正丁醇○2 一氧化碳○3 1,1,1,-三氯乙烷 ○4 二氧化碳。 |
| 262、（1） | 硫化氫屬於何種氣體？○1 化學性窒息氣體○2 單純窒息氣體○3 麻醉氣體 ○4 氧化性氣體。 |
| 263、（1） | 在毒性試驗中，毒性化學物質能造成百分之 50 試驗動物死亡的劑量，此現象為下列何者？○1 Leathal dose 50（LD50）○2 Toxic dose （TD50）○3 Stimulating dose50（SD50）○4 Effective dose 50 （ED50）。 |
| 264、（3） | 對於「短時間暴露容許濃度(short-term exposure limit，STEL)」的定義與精神中，下列答案何者為非？○1 15 分鐘內連續暴露之最高暴露值○2 在符合 STEL 下，工作人員仍不會有不能忍受之刺激○3 在符合 STEL 下，工作人員仍不會有急性或可逆性的細胞組織病變○4 在符合 STEL 下，工作人員仍不會有嚴重頭暈以至於降低工作效率或增高發生意外事故的可能 性。 |
| 265、（4） | 下列何者不屬於勞工作業場所容許暴露標準所稱容許濃度？○1 最高容許濃度○2 短時間時量平均容許濃度○3 八小時日時量平均容許濃度○4 半數 致死濃度(LD50)。 |
| 266、（4） | 有害污染物進入人體的途徑，不包含以下那一項？○1 呼吸 (inhalation)○2 皮膚呼吸(skin absorption)○3 食入、攝取(ingestion)○4轉移(transfer)。 |
| 267、（2） | 工作場所有立即發生危險之虞時，何人應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所？○1 業主或雇主○2 雇主或工作場所負責人○3 公場所負責人或 |

|  | 部門主管○4 部門主管或作業主管。 |
| --- | --- |
| 268、（3） | 依職業安全衛生法規定，勞工不參加雇主安排之安全衛生教育、訓練，下列敘述何者正確？○1 法院得予判決徒刑○2 法院得予判決罰金○3 主管機 關得予處分罰鍰○4 雇主得予處分罰鍰。 |
| 269、（4） | 有關事業單位發生勞工死亡之職業災害後之處理，下列敘述雇主之作為何者有誤？○1 非經許可不得移動或破壞現場○2 應實施調查、分析及做成紀錄○3 應於 8 小時內通報勞動檢查機構○4 如已報告勞動檢查機構，則得免 於當月職業災害統計月報表中陳報。 |
| 270、（1） | 事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，工作場所之連繫與調整之措施，屬下列何者之職責？○1 原事業單位 ○2 承攬人○3 再承攬人○4 關係事業。 |
| 271、（2） | 職業安全衛生設施規則為事業單位一般工作場所安全衛生設施之何種標準？○1 最高標準○2 最低標準○3 特定標準○4 參考標準。 |
| 272、（1） | 進行槽內缺氧作業時，應穿戴何種呼吸防護器具？○1 空氣呼吸器○2 氧氣急救氣○3 半面式防毒面罩○4 口罩。 |
| 273、（1） | 依職業安全衛生管理辦法規定，事業單位以其事業之全部或部分交付承攬時，如該承攬人使用之機械、設備或器具係由原事業單位提供者，該機 械、設備或器具如無特別規定，應由下列何者實施定期檢查及重點檢查？ ○1 原事業單位○2 承攬人○3 再承攬人○4 最後承攬人。 |
| 274、（1） | 依勞工健康保護規則規定，合格急救人員每一輪班次勞工總人數未滿 50 人者設置 1 人，50 人以上每滿多少人增設 1 人？○1 50○2 100○3 150○4 200。 |
| 275、（3） | 依健康保護規則規定，一般健康檢查，勞工至少年滿多少歲者，應每 3 年定期檢查一次？○1 30○2 35○3 40○4 45。 |
| 276、（3） | 依職業安全衛生設施規則規定，雇主使勞工於有危害勞工之虞之局限空間 |

|  | 從事作業時，對勞工之進出，應予確認、點名登記，並做成紀錄至少保存多少年？○1 1○2 2○3 3○4 4。 |
| --- | --- |
| 277、（4） | 依職業安全衛生管理辦法規定，雇主使勞工從事缺氧危險作業時，應使該 勞工就其作業有關事項實施何種檢查？○1 設備之定期檢查○2 機械設備之重點檢查○3 機械設備之作業檢點○4 作業檢點。 |
| 278、（1） | 依職業安全衛生設施規則規定，有易燃性液體蒸氣或可燃性氣體存在致有 爆炸之虞之作業場所，應在何時測定其濃度？○1 作業前○2 作業後○3 每日○4 每月。 |
| 279、（3） | 依職業安全衛生設施規則規定，作業前應測定可燃性氣體或易燃性液體蒸氣，其濃度達爆炸下限值之多少百分比以上時，應即刻使勞工退避至安全 場所？○1 10○2 20○3 30○4 40。 |
| 280、（3） | 依職業安全衛生教育訓練規則規定，下列何者不需接受有害作業主管安全衛生教育訓練？○1 鉛作業主管○2 缺氧作業主管○3 液化石油氣製造安全作業主管○4 粉塵作業主管。 |
| 281、（3） | 事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，相關承攬事業之安全衛生教育訓練指導及協助，應由下列何者負責？○1 承攬人○2 再承攬 人○3 原事業單位○4 當地主管機關。 |
| 282、（3） | 下列何者屬不安全動作？○1 通風換氣不良○2 不適當的防護裝置○3 為操作方便，拆除安全裝置○4 吊掛設備無防止脫落裝置。 |
| 283、（1） | 空氣中有害物進入人體之最主要途徑為何？○1 呼吸道○2 頭髮○3 耳朵○4眼睛。 |
| 284、（1） | 硫化氫導致最主要之危害屬下列何者？○1 化學性窒息○2 物理性窒息○3致過敏性○4 致癌性。 |
| 285、（2） | 下列何者係屬不安全狀況？○1 在工作中開玩笑○2 警報系統不良○3 以不正確的方式裝載機具或物料○4 酗酒。 |

| 286、（4） | 調查局限空間缺氧引起之職業災害，下列要因何者通常與缺氧原因無「直 接關係」？○1 氣體置換○2 化學性反應○3 動植物之生化作用○4 空氣溫濕度。 |
| --- | --- |
| 287、（3） | 依職業安全衛生法施行細則規定，工作場所中為特定之工作目的所設之場所，稱為下列何種場所？○1 工作場所○2 勞動場所○3 作業場所○4 特別場所。 |
| 288、（3） | 可燃性氣體偵測器是測定下列何者？○1 含氧濃度○2 一氧化碳濃度○3 燃燒（爆炸）下限百分比○4 含碳濃度。 |
| 289、（1） | 人體濕潤狀態，人體的一部分接觸金屬製電氣機械裝置或構造物時，安全 電壓為多少伏特以下？○1 25○2 35○3 45○4 55 |
| 290、（3） | 依職業安全衛生設施規則規定，勞工於良導體機械設備內從事檢修工作所 用之手提式照明燈，其使用電壓不得超過多少伏特？○1 6○2 12○3 24○4 28。 |
| 291、（3） | 防止靜電危害對策，下列何者不正確？○1 抑制靜電產生○2 接地疏導○3使用絕緣性之材料○4 加濕或游離化。 |
| 292、（3） | 防止電氣火災對策，下列何者不正確？○1 不可擅自使用銅線當作保險絲 使用○2 有爆炸之虞場所應使用防爆型電氣設備○3 電氣乾燥器為保持有效果不可設排氣設施○4 電氣配線與建築物間應保持安全距離。 |
| 293、（3） | 安全資料表至少應每幾年檢討 1 次？○1 1○2 2○3 3○4 4。 |
| 294、（1） | 依危害性化學品標示及通識規則規定，應依實際狀況檢討安全資料表內容正確性，並適時更新，其更新紀錄應保存多少年？○1 3○2 5○3 6○4 7。 |
| 295、（3） | 依危害性化學品標示及通識規則規定，危害性化學品標示之危害圖式符 號，應使用何種顏色？○1 黃色○2 綠色○3 黑色○4 藍色。 |
| 296、（3） | 危害性化學品標示及通識規則之規定，危害性化學品標示圖式符號之背景為何種顏色？○1 橙色○2 紅色○3 白色○4 黃色。 |

| 297、（2） | 一氧化碳為危害性化學品標示及通識規則中所稱之下列何種危害物質？ ○1 著火性物質○2 有害物○3 爆炸性物質○4 氧化性物質。 |
| --- | --- |
| 298、（3） | 輸氣管面罩屬下列何種防護具？○1 動力過濾式○2 無動力過濾式○3 供氣式○4 組合式。 |
| 299、（4） | 在缺氧或立即致死濃度狀況下作業，應使用下列何種呼吸防護具？○1 負壓呼吸防護具○2 防塵面具○3 防毒面具○4 輸氣管面罩。 |
| 300、（1） | 當作業場所中含有對眼睛具刺激、危害作用的物質時，使用之防護面具其 面體應為下列何者？○1 全面體○2 寬鬆面體○3 半面體○4 四分之一面體。 |
| 301、（2） | 自攜式呼吸器其有效使用時間低於多少分鐘時僅能用於緊急逃生？○1 12○2 15○3 18○4 20。 |
| 302、（4） | 下列何者非供氣式呼吸防護具之適用時機？○1 作業場所中混雜有各式毒性物質，濾毒罐無作用時○2 作業場所中氧氣濃度不足 18%○3 作業環境中毒性物質濃度過高，濾毒罐無作用時○4 佩戴會影響勞工作業績效。 |
| 303、（1） | 下列那種呼吸防護具於使用時，空氣中的有害物較易侵入面體內？○1 負壓呼吸防護具○2 輸氣管面具○3 自攜式呼吸器○4 正壓供氣式呼吸防護 具。 |
| 304、（1） | 呼吸防護具的防護係數為 10，表示該防護具能適用於污染物濃度在幾倍容許濃度以下之作業環境？○1 10○2 15○3 20○4 100。 |
| 305、（3） | 在救火或缺氧環境下，應使用下列何種呼吸防護具？○1 輸氣管面罩○2 小型空氣呼吸器○3 正壓自給式呼吸防護具（SCBA）○4 防毒口罩。 |
| 306、（2） | 槽內作業，1 人在槽外監視槽內作業者是否發生危險並提供必要援助，此為下列何種安全系統？○1 自護系統○2 互護系統○3 偵測系統○4 警告系 統。 |
| 307、（2） | 在相同爆炸下限，爆炸範圍愈大之可燃性氣體或蒸氣，其爆炸危險性為何？○1 愈低○2 愈高○3 相同○4 無相關性。 |

| 308、（4） | 下列何者不適合用於撲滅電氣火災？○1 二氧化碳○2 BC 乾粉○3 ABC 乾粉○4 水。 |
| --- | --- |
| 309、（1） | 依用戶用電設備裝置規則規定，高速型之漏電斷路器，在額定動作電流 下，其動作時間需在多少秒以內？○1 0.1○2 0.5○3 1.0○4 2.0。 |
| 310、（2） | 下列何者不是避免靜電危害之防護措施？○1 接地與等電位連結○2 穿戴安全眼鏡與手套○3 降低摩擦速率○4 使用電荷中和器。 |
| 本題庫僅供參考，若有錯誤或遺漏敬請各界先進指教。 |  |

參考資料：職業安全衛生乙級、甲級學科資料